- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 中石化长山油库成品油质检项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 中国石化销售股份有限公司江苏 江阴石油分公司 |
| 编 制 日 期： | 2024年8月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 中石化长山油库成品油质检项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2307-320258-89-05-274650 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 王* | 联系方式 | 152616***** |
| 建设地点 |  | 江苏省无锡市江阴高新技术产业开发区江阴市滨江开发区安全村 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经120度20分50.9832秒，北纬31度57分11.4407秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | M7452检测服务 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和实验发展 、98 专业实验室、研发（试 验）基地、其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外） |
| 建设性质 |  | £新建 R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 |  | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 | 项目备案文号 | 澄高行审备〔2023〕82号 |
| 总投资（万元） |  | 1500 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） |  | 3.33 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： | 用地面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置 情况 | 1.1专项评价 表1-1专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不涉及《有毒有害大气污染物名录》中有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水接管处理，不直排; 无需设置. 环境分险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目所涉及的危险物质存储量不超过临界量; 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目建设地500米范围内无取水口，且不新增河道取水; 无需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 无需设置. |
| 规划情况 | 规划名称：《江阴高新技术产业开发区总体发展规划（2011-2030）》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件名称及文号：《江阴市高新技术产业开发区总体发展规划（2011-2030）的批复》、澄政复[2012]74号 |  |  |  |
| 规划 环境 影响 评价 情况 | 规划环评名称：《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》 审批文件名称及文号：关于《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》的审查意见、环审[2015]112号 召集审查机关：原中华人民共和国环境保护部 |  |  |  |
| 规 划 及 规 划 环 境 影 响 评 价 符 合 性 分 析 | 1.2规划相符性分析 ①根据澄工改办〔2022〕1号关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知，本项目建设地位于江阴市滨江开发区安全村315号 ，位于高新区工业园（具体见附图9），符合高新区用地规划。 ②根据江阴高新区工业园区详细规划及重点园区城市设计土地利用规划图，本项目位于二类工业用地，见附图6。本项目为中国石化销售股份有限公司江苏江阴石油分公司长山油库配套设施，承担油库成品油质检工作，对周围环境污染较小，符合用地规划。 ③根据《江阴高新技术产业开发区总体发展规划（2011-2030）》，本项目位于江阴市滨江开发区安全村315号，在江阴市高新技术产业开发区，本项目符合高新区用地规划。 该地区总体发展目标是：按照“科学发展、转型发展、和谐发展”的总体要求，将高新区建成产业高效发展、城市面貌现代、生态环境优美、人民生活幸福的国际化山水科技新城。总体发展定位为“国际知名产业高地，滨江山水科技新城”。高新区先进制造业的四大发展方向和重点为：金属新材料及制品、融合通信装备及材料、高端智能装备、现代中药及生物新药；现代服务业的五大发展方向及重点为：总部经济、文化创意、软件和服务外包、现代物流、城市经济。本项目从事成品油质检，与园区产业定位不相悖。 综上，本项目符合高新区用地规划，且不属于产业结构调整指导目录中限制项目，与园区产业定位不相悖，已由江阴高新技术产业开发区管理委员会出具项目备案证。 1.3规划环境影响评价相符性分析 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 1.4、“三线一单”控制要求相符性 对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）对本项目进行“三线一单”控制要求相符性分析如下： （1）生态红线 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）规定，将生态保护红线分为陆域生态保护红线和海域生态保护红线共两大类，陆域生态保护红线主要有自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域；海域生态保护红线主要有自然保护区、海洋特别保护区、重要河口生态系统、重要滨海湿地、重要渔业海域、特殊保护海岛、重要滨海旅游区、重要砂质岸线及邻近海域。生态空间管控区范围与本项目位置情况见表1-3。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | （2）环境质量底线 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，江阴市O3年平均浓度超标，PM10、SO2、NO2、CO、PM2.5年平均浓度达标，为不达标区；根据监测报告IET-JCBG-050442[2022]，纳污河流白屈港水质pH、COD、总磷、氨氮均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》分析内容，通过采取污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现全面达标；本项目建成后各类污染物均能达标排放，对环境容量的负荷冲击很小，故本项目的建设符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目为成品油质检项目，项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给。项目所在地水资源丰富，不属于资源、能源紧缺区域。项目位于江阴市滨江开发区安全村，利用自有房屋进行建设，符合当地规划要求，不会达到资源利用上线。 （4）负面清单相符性 高新区已制定详细的产业准入负面清单，该负面清单针对产业制定了详细的管理措施，根据《江阴高新技术产业开发区产业准入负面清单（试行）》（2019 年版）、国家及地方政策、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则和《市场准入负面清单》（2022年版）进行说明，具体见表1-5、表1-6、表1-7。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1、项目概况 2014年6月中国石油化工股份有限公司江苏江阴石油分公司变更为中国石化销售有限公司江苏江阴石油分公司；2019年2月中国石化销售有限公司江苏江阴石油分公司变更为中国石化销售股份有限公司江苏江阴石油分公司。 中国石化销售股份有限公司江苏江阴石油分公司长山油库位于江阴高新技术产业开发区，北临长江，地处苏锡常地区的几何中心，现有长山库区、滨江库区、东江库区三个库区，拥有1座3万吨级、1座5千吨级对外开放危险货物码头。 目前长山油库总库容21.2万m3（其中：长山库区储罐6.7万m3，滨江库区储罐7.5万m3，东江库区储罐7万m3）。拥有10个陆路发货位23根发货鹤管，储存品种有92#汽油、95#汽油、98#汽油、车用柴油、变性燃料乙醇三大类5个品种。 现企业拟在中国石化销售股份有限公司江苏江阴石油分公司生活区（即江阴市滨江开发区安全村315号，不在库区），利用生活区自有房屋建设1座质检室，原有42台质检仪器全部搬迁至新建质检室内，并购买气相色谱仪、辛烷值机、中红外光快速分析仪等国产设备及空压机等辅助设备共173台套。项目完成后，实现大区公司江苏区域50万吨/年成品油检验能力。 新建质检室共二层，每层层高4.5米，建筑面积706.54平方米，包含油样间、试剂间、辛烷值机间、燃烧室、综合化验室、色谱分析室、原子吸收室、硫氯含量室、光谱分析室、天平室、空压机间、气瓶间、备品备件间、化验办 公室、资料室、配电间、精密仪器室、大操作间、洗瓶间、卫生间等。 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的类别划分，本项目环评类别如下。 本项目成品油质检项目，不涉及P3、P4生物安全实验室、转基因实验室，属于“四十五、研究和实验发展、98专业实验室、研发（实验）基地”中“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”项目，应该编制环境影响报告表。 中国石化销售股份有限公司江苏江阴石油分公司委托江苏腾嘉生态环境科技有限公司开展该项目环境影响评价工作。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 2.2工程内容及规模 本项目利用自有房屋建设1座质检室，主体工程主要包括原有设备的搬迁、新增设备的购置、安装与调试等，公用工程和环保工程等的完善。建设项目主体工程及产品方案见表2-2，项目公用及辅助工程见表2-3。 公司原化验室成品油质检能力为10万吨/年，本项目建成后主要检测能力成品油检质检50万吨/年（约200吨采一批次样），其中车用汽油1300批次/年、车用柴油1200批次/年。 质检室检验项目主要为：研究法辛烷值（RON）、抗爆指数、铅含量、馏程、蒸气压、胶质、诱导期、硫含量、硫醇（博士实验）、铜片腐蚀、水溶性酸或碱、机械杂质、水分、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量（有机含氧化合物）、锰含量、铁含量、密度、氧化安定性（总不溶物）、酸度、10%蒸余物残炭、灰分、润滑性（磨痕直径60℃）、多环芳烃含量、运动粘度、凝点、冷滤点、闭口闪点、十六烷值、十六烷值指数等。 2.3主要设备仪器 |
| 建设内容 | 2.5主要燃料 无 2.6项目用水（汽）情况 （1）水量平衡依据 本项目用水环节主要为生活用水、实验室用水、清洗用水等。其中，实验室用水采用外购纯水；清洗用水部分采用外购纯水，部分采用自来水；生活用水采用自来水。 ①生活用水：本项目劳动定员15人，根据GB 50015-2019《建筑给水排水设计标准》，生活用水量按50L/（人.d），按300天计，用水量为0.75t/d（225t/a），排水量按用水量的80%计，排放量为0.6t/d（180t/a）。 - ②实验用水：实验用水主要为配制试剂用水、实验过程用水。实验用水采用纯水，按300天计，类比现有项目用水量0.005t/d（1.5t/a），产生实验废水约1.5t/a，全部进入危废，委外处置。 ③清洗用水：本项目仪器器皿清洗过程中，先用自来水清洗，再用纯水清洗。自来水清洗用水量、纯水清洗用水量均为7t/a，约有20%的水在清洗后干燥过程蒸发，产生清洗废水11.2t/a，废水中含少量化学试剂、油污，清洗废水全部进入危废，委外处置。 - ④实验室操作台清洁用水：采用抹布沾湿的抹布擦拭（含少量水），废抹布委托有资质单位处置，实验室操作台采用自来水清洁，清洁用水量很少，约0.1t/a，擦拭过程水量损耗约为50%。 - 实验室地面采用干式清洁，脏污处采用抹布擦干，废抹布委托有资质单位处置。 |
| 建设内容 | （2）水量平衡图 225 180 损耗：45 化粪池 生活用水 接管至光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理 实验用水 232.1 新鲜水 7 清洗用水 8.5 进入危废 外购纯水 11.2 1.5 损耗：2.8 1.5 180 7 实验室操作台清洁用水 0.1 进入危废 0.05 损耗：0.05 12.7 图2-1 改建后水量平衡图 单位t/a 2.7建设项目地理位置、厂区平面布置及厂区周围500米土地利用现状 建设项目地理位置：本项目位于江阴市滨江开发区安全村315号，利用自有房屋（建筑面积706.54平方米）进行建设。地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目质检室共两层。1F北侧从西到东分别为辛烷值机室、燃烧室、综合化验室（一）、男厕、女厕，南侧从西到东分别为油样间、试剂间、危险试剂间、办公室、洗瓶间、配电间、备品备件间；2F北侧为从西到东分别为色谱分析室、硫氯含量室、原子吸收室、档案室，南侧从西到东分别为预留化验室、综合化验室（二）、天平室、光谱分析室。厂区平面布置具体见附图2-1、附图2-2。 厂区周围500米土地利用现状：本项目厂界东侧为堤闸管理处，南侧为高新区城市停车、西侧为江阴市盛峰金属容器有限公司，北侧为石牌港。厂区500米土地利用现状见附图3。 2.8劳动定员与工作制度 劳动定员：现有质检室劳动定员15人，改建后质检室不新增劳动定员。 工作制度：本项目实行一班8小时制，年有效工作为300天。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9营运期生产工艺流程 本项目主要从事成品油质检。生产工艺流程及产污环节如下。（其中G—废气、S—固废、N—噪声、W—废水）。 接受任务 组织实施 打印报告 现场采样检测 样品交接 样品前处理 实验分析 数据录入审核 批准发布 试剂配制 纯水、化学试剂 S7废称量纸、擦拭纸、S8废包装物 试剂 G2实验废气、N实验设备噪声、S2废油、S3实验一般固废、S4废称量纸、擦拭纸、S5废包装物、S6实验废液 样品留样 样品处理 S1废弃样品 G1挥发性有机物 纯水 图2-2 运营期工艺流程及产污环节图 2.9.1 工艺简介 2.9.2其它产污环节 本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为员工生活污水（W1）、实验室废气处理产生的废活性炭（S9）、实验过程产生的沾染油污油及化学试剂的废手套、抹布（S10）、生活垃圾（S11）及风机运行产生的噪声（N）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.10与项目有关的原有环境污染问题 中国石油化工股份有限公司江苏江阴石油分公司专业从事成品油、燃料油等石化相关制品的自营和代储业务。 2014年6月中国石油化工股份有限公司江苏江阴石油分公司变更为中国石化销售有限公司江苏江阴石油分公司；2019年2月中国石化销售有限公司江苏江阴石油分公司变更为中国石化销售股份有限公司江苏江阴石油分公司。 中国石化销售股份有限公司江苏江阴石油分公司长山油库位于江阴高新技术产业开发区，北临长江，地处苏锡常地区的几何中心，现有长山库区、滨江库区、东江库区三个库区，拥有1座3万吨级、1座5千吨级对外开放危险货物码头。 长山油库总库容21.2万m3（其中：长山库区储罐6.7万m3，滨江库区储罐7.5万m3，东江库区储罐7万m3），拥有10个陆路发货位23根发货鹤管，储存品种有92#汽油、95#汽油、98#汽油、车用柴油、变性燃料乙醇三大类5个品种。 长山油库东江库区原边防楼有一座B级化验室，由于使用功能要求升级为A级化验室，本次拟利用自有房屋建设1座质检室，项目所在地为中国石化销售股份有限公司江苏江阴石油分公司生活区，生活区独立于公司现有项目，与现有项目无直接影响，本报告仅简单叙述现有项目情况。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.10.1现有实验室产污情况 现有实验室面积为563m2，位于东江库区边防楼三楼，用于检测来料成品油及变性燃料乙醇品质。 现有项目实验室挥发性有机物（以非甲烷总烃计）不定量分析，实验室加强通风，排放浓度可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中非甲烷总烃相应标准。 现有项目质检室危废实验室含油抹布手套0.1t/a、实验室废液0.8t/a，贮存于东江库区危废仓库内，委托张家港华瑞危险废物处理中心有限公司处置，生活垃圾委托环卫部门统一处理。 实验室仅生活污水排放，经化粪池+格栅池处理，再接入中国石化燃料油销售有限公司江苏分公司（滨江油库）污水处理设施处理，处理后的废水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（B32/1072-2018）表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准。 |
|  | 225 180 损耗：45 化粪池+格栅池 生活用水 接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理 实验用水 225.39 新鲜水 0.39 清洗用水 0.57 进入危废 外购纯水 0.62 0.18 损耗：0.16 0.18 180 0.39 0.8 滨江油库污水处理设施 180 图2-3 现有项目水量平衡图 单位：t/a 实验室检测设备噪声较小，属间歇性噪声，具有不稳定性和不连续性，选用低噪声声设备，经厂房隔声，合理布局实验室噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 2.10.1主要环境问题 无 2.10.2 厂区污染情况调查 本项目利用中国石化销售股份有限公司将苏江阴石油分公司生活区自有房屋建设1座质检室，根据附图3，该地块不在库区，且不作生产经营用途，仅作为生活区使用，故不存在场地污染问题，符合环发[2012]140号、苏环办[2013]246号文件相关要求，无场地污染等环境问题。根据附图6，该地块属于二类工业用地，本项目从事成品油质检，项目建成后，对环境污染较小，符合用地要求。项目建设地供水、供电等公辅设施均利用区内现有；建设地污水管网已接通，生活污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1环境空气 （1）基本污染物环境质量现状 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》：2023年，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数293天，优良天数比率为80.3%，达历史最佳水平。 全市空气SO2年平均浓度为8.3微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为37.2微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为54.0微克/立方米，达到二级标准，全省排名同比上升3名；CO年平均浓度1.223毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度173微克/立方米。 由此可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO年平均浓度达到了GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中二级标准，O3的年平均浓度超标，因此，判定为不达标区。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》分析内容，通过采取污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现全面达标。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、甲苯监测数据见IET-JCBG-050442[2022]监测报告，具体见下表。 表3-1 非甲烷总烃、氯化氢环境空气检测结果 时间; 测点位置; 项目; 浓度范围（mg/m3）; 评价标准（mg/m3）; 超标率（%）; 最大超标倍数; 平均值（mg/m3）. 2022.9.23-2022.9.29; 蟠龙山公园（位于本项目西南方向约2.4km）; 非甲烷总烃; 0.50~1.40; 2.0; 0; 0; 0.77. 氯化氢; ND; 0.05; 0; 0; -. |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 | 3.2.2地表水环境质量现状 本项目废水处理后接入市政污水管网，最后排入白屈港，根据监测报告IET-JCBG-050442[2022]数据，检测点为滨江污水处理厂排口下游500m（W1），其中pH、化学需氧量、总磷、氨氮因子均达到了《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水功能区要求，地表水环境质量现状检测结果见下表3-4。 从上表可知，纳污河流白屈港相关监测断面pH值、COD、TP、氨氮均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 3.1.4生态环境 本项目不新增用地，不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析。 3.1.3环境噪声 根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》，本项目位于江阴市滨江开发区安全村315号，位于3类声环境功能区。项目所在区域厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，周围50米范围内无敏感目标，无需监测。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不作电磁辐射的现状分析。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目生活污水接管处理，且实验室地面硬化处理，无地下水和土壤污染途径，不开展环境质量现状调查。 |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 建设项目厂界500米范围内无大气环境保护目标。 3.2.2声环境保护目标 建设项目厂界50米范围内无声环境保护目标。 3.2.3地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境保护目标 本项目不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气排放标准 质检室废气硫酸雾、甲苯、氯化氢、挥发性有机物（以NMHC计）、燃烧废气（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物）执行DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1、表3相关标准，厂区内VOCs无组织废气排放标准执行DB32/4041-2021中表2相关标准。 3.3.2废水污染物排放标准 本项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后接管处理。接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级接管标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准、污水厂接管标准；预处理出水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，尾水最终排入白屈港。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3.2噪声排放标准 根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》，本项目位于江阴市滨江开发区安全村315号，位于3类声环境功能区，营运期厂界噪声执行GBl2348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。 表3-8 区域噪声标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）; 3类; dB(A); 65; 55. - 3.3.4固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总 量 控 制 因 子 和 排 放 指 | 废气污染总量控制因子：挥发性有机物（以非甲烷总烃计） 水污染总量控制因子：COD、氨氮、总氮；特征因子：SS。 项目污染物排放总量指标见表3-9。 由上表可见，本项目建成后，长山油库总体水量不变。本项目废水接管量为180t/a，接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，废水污染物COD、SS、氨氮、总磷、总氮排放量分别为0.0090t/a、0.0018t/a、0.0007t/a、0.0001t/a、0.0022t/a，废水污染物排放总量在厂区内平衡；特征因子SS作为环保部门考核指标。 - 本项目挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放总量为0.0154t/a，废气污染物排放总量从《中国石化销售股份有限公司江苏江阴石油分公司品种调整及安全环保提升改造项目》减排量中平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目自有房屋进行建设，工程内容包括实验室内部布局调整，主体工程主要包括原有设备的搬迁、新增设备的购置、安装和调试等环节。施工期污染物废气主要来源于运输车辆所排放的废气、少量扬尘，噪声主要是运输机械和安装设备产生的噪声，固体废弃物主要为少量建筑垃圾和设备包装箱等。 为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： ①合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间。 ②对施工期产生的固体废物，应尽可能利用或及时运走。 ③注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘及噪声。 ④建设单位应做好施工期管理工作，以减小对周围环境的影响。 由于施工期较短，对当地环境影响时间较短，并且施工结束，以上影响立即消失，故不会降低当地环境质量现状类别。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 ### 本项目实验室废气主要为有机试剂使用过程产生的挥发性有机物（包括甲苯）（以非甲烷总烃计）、实验过程油样挥发产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计），以及盐酸、硫酸使用过程产生的氯化氢、硫酸雾。本项目使用二苯胺，该药剂使用量很少，实验挥发产生的有机废气极少，忽略不计。 4.2.1.1废气产生情况 - （1）有机试剂使用过程中产生的挥发性有机物（包括甲苯） 本项目有机试剂使用过程中会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计）， 本报告选取乙醇、异辛烷等用量较多有机试剂，计算其挥发产生的污染物 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 产量。 （2）盐酸、硫酸使用过程产生的氯化氢、硫酸雾 本项目盐酸、硫酸用量均为1瓶/年（500ml），用量极少，故试剂挥发产生的氯化氢、硫酸雾量很少，本环评不对其进行定量分析。 - 油样挥发产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计） - 本项目成品油质检能力为50万吨/年，主要为车用机油1300次/年，车用柴油1200次/年。质检取样量均为1L，汽油质检消耗量为0.15L/次，柴油质检消耗量为0.25L/次。类比《北京市石油化工产品开发供应有限公司牛山油库中心化验室项目》，在质检过程中汽油挥发量为50%，实验后废油回收至国家管网污油罐；柴油是轻质石油产品，复杂烃类（碳原子数约10～22）混合物，分子量偏大，故不易挥发，本项目不定量分析。油样检测过程中，有部分油样燃烧损耗，损耗量大致按5%计，燃烧废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）量很小，本项目不定量分析，实验过程废油回收至国家管网污油罐。废油回收后经过回掺处理合格后入库或拉到炼厂回炼，不作为危废处理。实验过程油样挥发产生的挥发性有机物具体产生情况见下表。 本项目质检室各实验室等配备通风柜或万向集气罩，涉及易挥发物质的实验时均在通风柜中操作；实验时仪器设备产生的挥发性有机物等废气污染物采用万向集气罩捕集。万向集气罩可快速排放实验过程中产生的小范围废气；通风柜具有隔离功能，通风柜内跟通风柜外通过玻璃阻挡，通过抽风形式，防止通风柜内有害气体到室内。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 实验室废气由通风柜、万向集气罩上部连接的管道收集后，经二级活性炭过滤吸附装置（8套）处理后通过1根15米高的排气筒（DA001）排放，未捕集到的实验室废气，加强通风，在实验室内无组织排放。 - 表4-3质检室实验室废气产生情况 - 废气; - 产生量; - 合计. - 有机试剂使用过程中产生的挥发性有机物; - 0.0051 t/a; - 挥发性有机物0.0811t/a. - 油样挥发产生的挥发性有机物; - 0.076 t/a. - 盐酸、硫酸使用过程产生的氯化氢、硫酸雾; - 不定量计算. - 油样燃烧产生的燃烧废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）; - 不定量计算. 4.2.1.2废气收集、处理措施 - （1）本项目废气收集、处理措施见图4-1。 - （2）废气污染防治设施技术可行性分析 4.2.1.3本项目大气污染物产生及排放情况汇总 本项目废气源强核算结果见表4-6、表4-7。 4.2.1.4卫生防护距离 无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度若超过居住区容许浓度限值，则无组织排放源与居住区之间应设置卫生防护距离，企业卫生防护距离按《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）中公式计算。 计算公式：Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0) |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 建设项目无组织排放的污染物主要为非甲烷总烃，以生产车间为面源，经计算，大气污染物卫生防护距离见表4-8。 经计算，该公司需以质检室边界向外设置50米卫生防护距离；又考虑到实验室废气中还有包括氯化氢、硫酸雾、甲苯等废气，故公司应以质检室边界向外设置100米卫生防护距离，具体见附图4。结合附图4，卫生防护距离内无敏感目标。 - 4.2.1.5大气影响分析 - （1）正常工况 - 实验废气挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、硫酸雾、氯化氢、甲苯经通风柜/万向集气罩捕集，由二级活性炭过滤吸附装置处理后，通过1根15米高排气筒（DA001）排放，有组织排放浓度DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1标准，厂界无组织排放执行DB32/4041-2021中表3标准，厂区内VOCs无组织排放标准执行DB32/4041-2021中表2标准。 （2）非正常工况 - 非正常排放指的是生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目非正常工况排放主要考虑设备生产过程中开停车导致废气污染污物非正常排放，期间废气处理效率为0。一般情况下，建设单位每月开停车约25次，年排放时间15h。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2废水 本项目废水主要为生活污水，排放量为180t/a，经化粪池预处理后，接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，废水接管浓度达光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂接管浓度。处理后尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表1中城镇污水处理厂表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水达标后排入白屈港。 - 企业实验室产生的清洗废水经管道收集到油污水收集池，然后定期收集转移到专用的收集桶，密闭贮存于危废仓库；实验室废试剂、样品分析残液、配制试剂废水、实验废水收集转移到专用的收集桶，密闭贮存于危废仓库。 本项目废水水质情况见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2.2接管可行性分析 ①污水厂概况 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂位于江阴开发区内新长铁路与滨江东路交汇处，主要收集范围为东起江阴市界，西至朝阳路，北到长江，南到澄南大道，建设总规模为10.0万m3/d，服务范围约25.2km2，主要处理开发区高新园区内的工业废水和生活污水。 4.2.3.3废水排放信息 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-14，废水间接排放口基本情况见表4-15，废水污染物排放执行标准见表4-16，废水污染物排放信息见表4-17。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2.4废水影响分析 本项目生活污水排放量为180t/a，经化粪池预处理后，接管至光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入白屈港，水污染物COD、SS、氨氮、总磷、总氮排放量分别为0.0090t/a、0.0018t/a、0.0007t/a、0.0001t/a、0.0022t/a。 根据光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂实际运行情况，其有充足的余量接纳项目废水；同时，项目废水的污染物因子较为简单，不会对其水质造成冲击。该污水处理厂处理尾水正常达标排放的前提下，对受纳水体白屈港的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。 4.2.2.5雨水排放 根据《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》（苏污防攻坚指办[2023]71 号），企业不属于该文件所说的重点工业企业，不涉及初期雨水问题。 企业根据厂区地形、平面布置、污染区域及环境管理要求等开展雨水分区收集，利用现有雨水排放口（YS001），雨水收集系统，实现雨水收集系统全覆盖。 4.2.2.6监测计划 本项目仅生活污水排放，无需定期检测。 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声源强及控制措施 本项目噪声源主要为风机、空压机及实验检测设备等，噪声源强≤85dB(A)，其中实验室检测设备噪声较小，属间歇性噪声，具有不稳定性和不连续性，选取风机噪声为主要噪声源。设备噪声源强和防噪措施具体见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.3.2噪声预测 根据本项目各噪声设施噪声产生特点，参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A.3.1.1中无指向性点声源几何发散衰减的基本公示：Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0) 上式为理想状态下的噪声衰减公式，本报告考虑实际衰减量较小，按照不利状态，选取单个点声源预测公式如下： L2=L1−20lgr2r1－L（r2>r1） 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级，单位dB（A）；r1、r2为接受点距声源的距离，单位m；L为采取防治措施后隔声量，单位dB（A）。 本项目对受声点为多声源叠加影响，因此多声源叠加公式如下： N总=10×lgi=1m10Ni10， 式中N总表示叠加后的噪声值；Ni表示第i个噪声源源强〔单位：dB(A)〕；m表示有噪声源个数。 由于声屏障和遮挡物衰减的计算比较复杂，为减少预测工作量，本报告作如下简化：①首先仅考虑距离衰减而不考虑声 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 屏障引起的衰减；②综合考虑其他因素引起的衰减，从而给出隔声降噪量。 预测情况如下： （1）主要噪声源的确定 本项目各噪声源与厂界噪声预测点之间的距离见下表4-20。 - 仅考虑距离衰减时各声源对厂界的贡献值预测 仅考虑距离（几何）衰减时，本项目各声源对噪声预测点的贡献值预测结果见表4-12。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 由上表可知，仅考虑距离衰减时各声源对噪声各预测点的贡献值西、北厂界都超过了65dB（A），因此需采取措施进行噪声治理。 - 设计降噪量的确定 各噪声源设计降噪量及降噪措施见表4-22。 表4-22 噪声防止措施及投资表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 噪声源控制措施; 整厂涉及噪声产生设备选用低噪声设备，合理布局; 降噪量≥30dB（A）; 5万元. 噪声传播途径控制措施; 整厂涉及噪声产生设备通过厂房隔声、距离衰减; 5万元. （4）噪声影响预测 ①治理后噪声贡献值预测 各噪声源经治理，噪声影响预测结果见表4-23。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 由上表预测结果可知，经建设单位合理布局，并采取相应措施治理后，厂界噪声均能达GBl2348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间不生产。 4.2.3.6监测计划 本项目属于“五十、其他行业”、“108 除 1-107 外的其他行业”，且不涉及通用工序，且不涉及通用工序，不纳入排污许可管理。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），噪声监测计划见下表。 表4-24 噪声监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 噪声; 厂界; 昼夜等效连续A声级LAeq; 1次/季. 4.2.4固体废弃物 4.2.4.1固废产生情况 根据工程分析，项目固废主要为实验室一般固废、废称量纸、擦拭纸、包装物、实验废液、废活性炭、生活垃圾等。实验回收废油、废弃样品回收至国家管网污油罐，经过回掺处理合格后入库或拉到炼厂回炼，不计入危废总量。 （1）实验室一般固废：主要包括废纸、未沾染化学试剂的破碎实验器皿、一次性手套、包装袋等，本项目一般实验固废产生量根据企业经验估算约为0.1t/a。 （2）废称量纸、擦拭纸：主要是试剂配制、实验过程沾染化学试剂的废称量纸、擦拭纸等，本项目废称量纸、擦拭纸产生量约为0.05t/a。 （3）废包装物：主要是试剂配制、实验过程使用化学试剂产生的沾染化学 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 试剂的包装材料、包装瓶等废包装物，本项目废包装物产生量约为0.1t/a。 - （4）实验废液：实验废水主要包括实验室废试剂、样品分析残液、配制试 - 剂废水、实验废水、清洗废水共13.2t/a。其中配制试剂废水、实验废水约1.5t/a，清洗废水11.2t/a，实验室废试剂、样品分析残液、废水中含少量化学试剂、油污约0.5t/a。清洗废水通过管道收集到油污水收集池，然后定期收集转移到专用的收集桶，密闭贮存于危废仓库；其他废水收集转移到专用的收集桶，密闭贮存于危废仓库。 （5）废活性炭：本项目二级活性炭过滤吸附装置处理有机废气量约（0.073-0.0073）t/a，削减浓度约0.954mg/m3；活性炭一次性填装量为2.66t，根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》活性炭更换周期依据涉活性炭吸附排污单位的排污许可管理要求中计算公式： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中：T—更换周期，天；m—活性炭的用量，kg；s—动态吸附量，%，（一般取值10%）；c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3，本报告取0.954；Q—风量，单位m3/h，本报告取28680m3/h；t—运行时间，单位h/d，本报告取8。 由上式计可得活性炭更换周期为1215天/次，又根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，因此本项目活性炭按每3个月更换一次，则活性炭用量为10.64t/a，废活性炭产生量约为10.7t/a（含有机废气0.073-0.0073=0.0658t/a）。 （6）废抹布、手套：类比原有，本项目实验室沾染油污、试剂的废手套及抹布（包括实验室地面、操作台清洁抹布）约0.2t/a。（7）生活垃圾：按照每人每天产生0.5kg计，本项目员工人数15人，年有效工作日为300天，故生活垃圾产生量为0.5/1000*15*300=2.25t/a。 4.2.4.2工程分析 本项目固体废物污染源源强见表4-25，固废处置利用情况见表4-26。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）苏环办[2021]290号》，本项目为质检室项目，为特别行业单位，需按照特别行业危险废物环境管理要求进行环境管理；产生的危险废物根据危险废物的危险特性（感染性除外)，按环境风险从高到低分为I级、II级和III级三个等级，分级管理。 本项目危废贮存在危废暂存柜，危废暂存柜是危险废物贮存措施，危险废物贮存设施建设要求入下： 1.符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)建设要求； 2.废弃危险化学品存放于符合安全要求的原危化品贮存设施内； 3.具有爆炸性或者排出有毒气体的危险废物经预处理使之稳定化后方可贮存于危险废物贮存设施，否则按相应类别危险品贮存； 4.具有易燃性的危险废物如未进行稳定化预处理，应存放于符合要求的防爆柜内，且最大贮存量不得超过3t。 5.贮存液态、半固态以及其它可能有渗滤液产生的危险废物，需配备泄露液体收集装置； 6.贮存产生粉尘、挥发性有机物、酸雾以及其他有毒有害气态污染物质的危险废物，应设置气体收集和导排装置，并应采取必要的气体净化措施； 7.需安装24 h视频监控系统。 4.2.4.3固体废物环境影响分析 固体废弃物产生总量约为26.6t/a，其中危险固体废物产生量为24.25t/a，具体环境影响分析见下： 4.2.4.3.1危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 （1）危险废物贮存场所按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》等规定要求设置；在所采取防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐或者其他防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。 （2）本项目危险废物主要为废称量纸、擦拭纸、废包装物、实验废液、废活性炭、含油手套、抹布等，待投产后危险废物经收集后平时放置在危废暂存柜暂存，危废暂存柜设置3m2，能满足贮存要求。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （3）本项目危险废物在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土 壤以及环境敏感保护目标造成不利影响。 4.2.4.3.2运输过程的环境影响分析 危险废物采用专业车辆运输，运输过程盛放危险废物的包装桶密闭操作，避免危险废物散落、泄漏。 4.2.4.3.3利用或者处置的环境影响分析 项目非利用或者处置危险废物的建设项目，不需要开展利用或者处置危险废物的建设项目环境影响分析。 4.2.4.3.4委托利用或者处置的环境影响分析 本项目危废为废称量纸、擦拭纸、废包装物、实验废液、废活性炭、含油手套、抹布，投产后经收集放置在危废暂存柜，能满足贮存要求。本项目危险废物在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成不利影响。 目前江阴市范围内江阴市锦绣江南环境发展有限公司可处置废称量纸、擦拭纸、废包装物、实验废液、清洗废水、废活性炭等危废。江阴市锦绣江南环境发展有限公司位于江阴市月城镇环山路8号，从事医疗废物、危险废物、工业固体废物的处理和综合利用，许可证编号为JS0281OOI572-4，处置能力为20000 吨/年。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-27 建设项目危险废物委托处置情况表 固废名称; 建议委托单位名称; 处理能力; 处理方式; 处置类别; 危险废物经营许可证编号. 废称量纸、擦拭纸、废包装物、实验废液、废活性炭、废手套、抹布; 江阴市锦绣江南环境发展有限公司; 20000吨/年; D10焚烧; HW02医药废物，HW03废药物、 药品,HW04农药废物，HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW08废矿物油与含矿物油废物，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，HW11精（蒸）馏残渣，HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物，HW37有机磷化合物废物，HW39含酚废物，HW40含醚废物，HW45含有机卤化物废物，HW50废催化剂，231-001-16(HW16感光材料废物)，231-002-16(HW16感光材料废物)，266-009-16(HW16感光材料废物)，398-001-16(HW16感光材料废物)，772-006-49(HW49其他废物)，806-001-16(HW16感光材料废物)，873-001-16(HW16感光材料废物)，900-019-16(HW16感光材料废物)，900-039-49(HW49其他废物)，900-041-49(HW49其他废物)，900-042-49(HW49其他废物)，900-047-49(HW49其他废物)，900-999-49(HW49其他废物); JS0281OOI572-4. 4.2.4.5固体废物污染防治措施技术经济论证 4.2.4.5.1贮存场所（设施）污染防治措施 一般固体废物贮存场所应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办[2024]16号）、《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办[2023]327号）等文件要求建设和维护使用。主要要求如下： （1）一般工业固体废物产生单位要严格按照环评文件、排污许可等明确固体废物属性，做好不同属性固体废物分类管理。 （2）一般工业固体废物产生、收集、贮存、利用处置单位应建设满足防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境措施要求的贮存设施。 危险废物根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。同时本项目危险废物贮存场所采取防风、防雨、 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 防晒、防渗、防漏、防腐等措施，按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志(GB15562-1995)》及其修改清单以及省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办[2024]16号）的规定和要求建设和维护使用。主要要求如下： （1） 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防漏、防渗以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 （2）根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。不同贮存分区之间采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 （3）危废贮存柜应坚固耐用、密封良好，防止危险废物泄漏和扩散；易于清洁的表面，方便日常维护和清洁；应设计为方便开关，并能够自动关闭；顶部和底部应设置防泄漏设施，以防止危险废物泄漏。 （4）落实排污许可制度：企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可证。 （5）规范贮存管理要求：根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存实施条件、选择贮存点的方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（实行）》（苏环办[2021]290号）中关于贮存周期和贮存量的要求。 （6）强化转移过程管理：全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物生产须依法核实经营单位主体资格合计数能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易委 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的委托方承担连带责任。 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4-28。 本项目从事成品油质检，实验室产生的固废均贮存于室内，由专门的容器收集后贮存于一般固废收集桶和危废暂存柜，收集容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响，符合《实验室废弃物存储装置技术规范GB/T41962-2022》室内存储装置要求。 4.2.4.5.2运输过程的污染防治措施 本项目对固体废物实行从产生、收集、运输到处理、处置的全过程管理，加强废物运输过程中的事故风险防范，按照有关法律法规要求，对固体废物全过程管理应报当地环保行政主管部门批准。 4.2.4.5.3利用或者处置方式的污染防治措施 本项目不涉及利用或者处置危险固废，不需进行利用或者处置方式的污染防治措施论证。 4.2.4.5.4其他要求 建设单位积极推行危险废物的无害化、减量化、资源化，提出合理、可行的措施，避免产生二次污染。 4.2.4.6固体废物环境风险评价 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.4.8危险废物环境影响评价结论与建议 本项目产生的危险废物主要为废称量纸、擦拭纸、废包装物、实验废液、废活性炭、含油手套、抹布收集后由有资质单位处置，不排放。本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，本项目产生的固体废物均得到妥善处置或利用，对外环境影响可减至最小程度。 4.2.4.9监测计划 固体废物排放情况应向相关固废管理部门申报，按照要求安排处置，必要时取样分析。 4.2.5地下水、土壤 4.2.5.1地下水、土壤污染类型及途径 本项目土壤污染源主要为运营过程产生的废气沉降、生活污水泄漏、油污水收集池泄漏、固废泄漏及乙醇等液态物料泄漏；地下水污染源主要为运营过程生活污水泄漏、固废泄漏、乙醇等液态物料泄漏。企业生产过程中废气、废水及固体废物产生、输送和处理过程，在采取各项防渗措施的基础上对土壤和地下水环境影响较小；化学试剂统一放置在专门的化学品储存柜，并按照实验室规章制度拿取乙醇等试剂，一旦有试剂泄漏，立即将泄漏的废液收集至储存桶内暂存，地面残留废液采用惰性材料吸附，收集的泄漏物委托有资质单位处置，且试剂间按要求防渗，在此基础上，乙醇等液态物料泄漏对土壤和地下水环境影响较小。 4.2.5.2地下水、土壤分区防控措施 为了更好的保护地下水和土壤资源，将拟建项目对地下水和土壤的影响降至最低限度，采取分区防控措施。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对环境的污 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 染。结合项目各生产设备、贮存等因素，质检室分区防渗区划见下表。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016附录A，本项目属于Ⅳ类建设项目，本项目地下水不需要跟踪监测，又根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》HJ964-2018附录A本项目属于Ⅳ类建设项目，本项目土壤不需要跟踪监测。 4.2.6生态 本项目不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标，正常运行情况下不会对生态造成影响。 4.2.7环境风险 4.2.7.1风险物质 本项目涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质为硫酸、丙酮、甲苯、氢氧化钾石油醚及废活性炭等。该公司所涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质最大贮存量及临界值见表4-30。 4.2.7.3企业风险源分布及影响途径 4.2.7.5环境防范措施及应急要求 4.2.8电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/实验 |  | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、硫酸雾、甲苯、氯化氢、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 通风柜/万向集气罩+二级活性炭过滤吸附装置 | B32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1中相应标准即非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3、排放速率≤3kg/h，硫酸雾排放浓度≤5mg/m3、排放速率≤1.1kg/h，氯化氢排放浓度≤10mg/m3、排放速率≤0.18kg/h，甲苯排放浓度≤10mg/m3、排放速率≤0.2kg/h，二氧化硫排放浓度≤200mg/m3，氮氧化物排放浓度≤200mg/m3，颗粒物排放浓度≤20mg/m3、排放速率≤1kg/h。 |
|  | 厂界 |  | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、硫酸雾、氯化氢、甲苯、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | / | B32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3中相应标准，即厂界非甲烷总烃排放浓度≤4.0mg/m3、硫酸雾排放浓度≤0.3mg/m3、氯化氢排放浓度≤0.05mg/m3、甲苯排放浓度≤0.2mg/m3、二氧化硫排放浓度≤0.4mg/m3、氮氧化物排放浓度≤0.12mg/m3、颗粒物排放浓度≤0.5mg/m3。 |
|  | 厂区 |  | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | / | DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表2中标准非甲烷总烃监控点处1平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3。 |
| 地表水环境 | DW001、废水排放口/员工生活 |  | COD SS 氨氮 TP TN | 废水进入化粪池预处理，处理后废水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理 | 污水厂接管标准，即COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总氮≤70mg/L、总磷≤8mg/L。 |
|  | YS001、雨水排口 |  | pH COD SS | 雨水排放口安装截止阀 | / |
| 声环境 | 质检室 | 风机、实验室检测设备等 | 噪声 | 选用低噪声设施，在实验内合理布局，风机单独隔声 | 厂界噪声达GBl2348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)不生产。 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 实验室一般固废收集后外售综合利用；废称量纸、擦拭纸、废包装物、实验废液、含油手套抹布、废活性炭委托有资质单位进行处置；生活垃圾委托当地环卫部门定期清运。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①地坪防渗处理措施。②各类地下管道防渗处理措施。③地上管道、阀门防渗措施。④化粪池及收集措施、固废堆场防渗措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目自建厂房进行建设，且用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目不在该名录中，因此不纳入排污许可管理。 2、企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。