- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

公示版

项目名称： 江阴嘉欧新材料有限公司整厂搬迁项目

建设单位（盖章）：江阴嘉欧新材料有限公司

编制日期：          2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 江阴嘉欧新材料有限公司整厂搬迁项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2411-320267-89-02-888388 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区） 无锡 市 江阴 县（区） 周庄 乡（街道） 砂山大道155号 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 25 分 12.569 秒， 31 度 52 分 6.024 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 塑料板、管、型材制造（C2922) | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29 53塑料制品业292中其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江阴市周庄镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴周庄备[2025]40号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 4 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2688 |
| 专项评价设置情况 | 1、专项评价判断 本项目废气污染物中涉及乙醛，属于有毒有害污染物，故设置大气专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 《江阴市周庄镇工业园区详细规划及城市设计》（2023年9月）; 《关于印发<江阴市镇（街）工业园区四至范围>的通知》（澄工改办〔2022〕1号）； 《关于印发<江阴市工业园区产业定位实施方案>的通知》（澄工改办〔2022〕7 号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《江阴市周庄镇工业园区开发建设规划（2023~2030年）》环境影响报告书（正在审批中），规划环评审查意见：/ |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于江阴市周庄镇砂山大道155号，根据《江阴市周庄镇工业园区详细规划及城市设计》和《江阴市周庄镇工业园区开发建设规划（2023~2030年）》环境影响报告书，本项目位于周庄北工业园（重点工业园区）：东至光辉路、东风路、砂山大道，西至世纪大道、张家港河，南至永昌河、清溪河，北至庙墩路、芙蓉大道，用地性质为二类工业用地，见附图6和附图7；根据《关于印发<江阴市镇（街）工业园区四至范围>的通知》（澄工改办〔2022〕1号），本项目位于周庄镇重点工业园区内：东至光辉路、东风路、砂山大道，西至世纪大道、张家港河，南至永昌河、清溪河，北至庙墩路、芙蓉大道，见附图8。综上，本项目符合江阴市周庄镇土地利用规划要求。 建设地污水管网已接通，本项目生活污水通过污水管网接入亚同环保水处理江阴有限公司集中处理，不新增排污口，故本项目的建设符合周庄镇环保规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单相符性分析 （1）生态红线 本项目位于江阴市周庄镇砂山大道155号，结合《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）以及《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》。本项目不在生态红线区域范围内，距离最近的江阴市低山生态公益林（砂山）1620米，见附图5，故不涉及保护区。因此，本项目选址符合《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）以及《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》中的相关要求。 （2）环境质量底线 根据2023年度江阴市生态环境状况公报可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO24小时平均第95百分位数能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准要求，O3日最大8小时平均浓度第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。因此，该区域为不达标区。目前，当地政府已出具了整治方案。根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标，通过推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热电整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力，可有效改善区域大气环境质量现状。 根据《江阴市生态环境状况公报》（2023年度）可知，项目纳污河流张家港河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） III类标准要求，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区噪声要求。 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目产生的废气经处理后可达标排放，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，全市用水总量不超过40.54亿立方米，耕地保有量不低于11.08万公顷，基本农田保护面积不低于9.04万公顷。本项目所使用的能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，可有效控制资源能源消耗，不会突破区域资源上线。本项目所使用的能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低。 本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，可有效控制资源能源消耗，不会突破区域资源上线。 因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 项目对照国家及地方政策、《市场准入负面清单》（2022年版）和《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（锡环委办〔2020〕40号）进行说明。 根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本项目位于江阴市中心城区，属于重点管控单元，本项目符合国家及地方政策、不属于负面清单中的项目、符合“三线一单”要求。 2、其他国家及地方政策相符性分析 表1-1 项目与国家及地方政策相符性分析一览表 文件; 内容; 项目情况; 相符性. 《江苏省太湖水污染防治条例》（2021修正）; 第四十三规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外; 项目地处太湖流域三级保护区，本项目无磷、氮生产废水排放，生活污水接管至亚同环保水处理江阴有限公司集中处理。; 符合. 《太湖流域管理条例》; 第二十八条：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭； 第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； 第三十四条：太湖流域县级以上地方人民政府应当合理规划建设公共污水管网和污水集中处理设施，实现雨水、污水分流。自本条例施行之日起 5 年内，太湖流域县级以上地方人民政府所在城镇和重点建制镇的生活污水应当全部纳入公共污水管网并经污水集中处理设施处理。 太湖流域县级人民政府应当为本行政区域内的农村居民点配备污水、垃圾收集设施，并对收集的污水、垃圾进行集中处理。; 项目地处太湖流域三级保护区，不属于太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内；本项目实施雨污分流，无磷、氮生产废水排放，生活污水接管至亚同环保水处理江阴有限公司集中处理; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）; 全面加强无组织排放控制：重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目挤出、压延、涂硅油、后道烘干环节产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理后通过一根15米高排气筒（DA001）排放，减少挥发性有机物排放。; 符合. 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办〔2014〕128号文）; 确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集，净化处理率均不低于90%，对含尘、含气溶胶、高湿废气，在采用活性炭吸附、催化燃烧、RTO 焚烧、低温等离子等工艺处理前应先采用高效除尘、除雾等装置进行预处理。; 本项目有机废气收集效率达90%及以上，处理效率达90%及以上，且采用二级活性炭吸附装置，可有效控制挥发性有机物的排放。; 符合. 《无锡市2020年挥发性有机物专项治理工作方案》（锡大气办 [2020]3号）; 总体思路：坚持源头控制、综合治理，加强化工园区专项整治，加快推进石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等重点行业企业源头替代、无组织排放控制和治污设施升级改造，深入实施特殊时段精细化管控，切实减少VOCs排放，有效遏制臭氧污染趋势，实现PM2.5和臭氧协同控制，促进空气质量持续改善。; 本项目不使用涂料、油墨、胶黏剂等物料，挤出、压延、涂硅油、后道烘干环节产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理后通过一根15米高排气筒（DA001）排放，减少挥发性有机物排放。; 符合. 由上表可知，本项目符合国家及地方政策中相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 江阴嘉欧新材料有限公司成立于2020年8月25日，原位于江阴市青阳镇锡澄路1319号，其“年产1000吨片板材新建项目”环境影响报告表于2021年3月4日通过无锡市行政审批局审批（锡行审环许【2021】1083号），后由于青阳镇工改，项目未建成。 现拟整厂搬迁至江阴市周庄镇砂山大道155号，租用江阴市余润金属制造有限公司闲置厂房2688平方米，搬迁后全厂设备有烘干装置、搅拌装置、螺杆挤出机、三辊压光机、涂硅油装置、覆保护膜装置等生产及辅助设备31台（套），搬迁前后产品产能不变，设计生产能力为1000吨片板材。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，2021年1月1日起施行），本项目行业类别为塑料板、管、型材制造，属于“二十六、橡胶和塑料制品业29 53塑料制品业292中其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应该编制环境影响报告表。江阴嘉欧新材料有限公司委托***开展本项目环境影响评价工作，接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，请公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 2、工程内容及规模 本项目租用厂房进行建设，工程内容包括新增生产及辅助设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和公用工程的完善建设；建设项目产品方案见表2-1，主体工程、公用以及辅助工程见表2-2。 表2-1 建设项目产品方案 序号; 工程名称; 产品名称; 设计能力; 年运行时数. 迁建前; 迁建后; 增加量. 1; 生产车间; 片板材; 1000吨/年; 1000吨/年; 0; 7200h. 表2-2 建设项目主体工程、公用辅助及环保等工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 迁建前; 迁建后; 增减量. 主体工程; 生产车间; 500m2; 2688m2; +2188m2; 设置板材生产线、相关辅助设备以及原料及成品仓库，一层. 贮运工程; 办公室; 50m2; 150m2; +100m2; 人员办公，一层. 原料及成品仓库; 200m2; 1300m2; +1100m2; 室内，贮存原料、成品，一层. 公用 工程; 给水系统; 自来水; DN200; 20t/h; /; 当地自来水管网，现有. 排水系统; 雨水管网; DN150; 30t/h; /; 直接排入区内雨水管网，现有. 污水管网; DN200; 20t/h; /; 接入亚同环保水处理江阴有限公司集中处理，现有. 供电; 300KVA; 650KVA; /; 依托现有. 环保 工程; 废水; 化粪池; 30m3，1个; 30m3，1个; 0; 简单生化处理，现有. 废气; 二级活性炭吸附装置; 8000m3/h，1套; 8000m3/h，1套; 0; 处理挤出、压延、涂硅油、后道烘干环节产生的有机废气，收集效率90%，去除效率90%，新增. 噪声; 噪声治理工程; ≥25dB(A); ≥25dB(A); /; 厂房隔声，达标排放，新增. 固废堆场; 一般工业固体废物贮存场; 30m2; 30m2; 0; 固废分类暂存，新增. 危废仓库; 3m2; 5m2; +2m2; 危废分类暂存，新增. 辅助工程; 冷却塔; 2个; 2个; 0; 用于隔套冷却，新增. 空压机; 1个; 1个; 0; 提供压缩空气动力，新增. 3、主要生产设备和原辅材料消耗 本项目所用塑料原材料均为正品新料，不使用废料，主要原辅料消耗表见表2-3。 表2-3 主要原辅料消耗表 序号; 原料名称; 状态; 年耗量（t）; 最大存储量（t）; 存储位置; 规格; 来源及运输. 迁建前; 迁建后; 增减量. 1; PLA粒子; 粒状; 330; 330; 0; 30; 原料仓库; 25kg/袋; 国内汽运. 2; PET粒子; 粒状; 330; 330; 0; 30; 原料仓库; 25kg/袋; 国内汽运. 3; PETG粒子; 粒状; 330; 330; 0; 30; 原料仓库; 25kg/袋; 国内汽运. 4; 无溶剂硅油; 液态; 0.5; 0.5; 0; 0.1; 原料仓库; 25kg/桶; 国内汽运. 5; 自粘膜; 固态; 10; 10; 0; 1; 原料仓库; /; 国内汽运. - 主要的生产设备 表2-4 建设项目主要设备清单 工艺名称; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 迁建前; 迁建后; 增减量. 头道烘干、搅拌、挤出、压延、涂硅油、后道烘干、覆膜、切边; 2条板材生产线; 头道烘干装置; JWS130/38; 2; 2; 0; 国产. 搅拌装置; 2; 2; 0; 国产. 螺杆挤出机; 2; 2; 0; 国产. 三辊压光机; 2; 2; 0; 国产. 涂硅油装置; 2; 2; 0; 国产. 后道烘干装置; 2; 2; 0; 国产. 覆保护膜装置; 2; 2; 0; 国产. 纵切设备; 2; 2; 0; 国产. 横向切割机; 2; 2; 0; 国产. 冷却水箱; 2; 2; 0; 国产. 进料; 上料机; /; 2; 2; 0; 国产. 粉碎; 粉碎机; XH-800; 2; 2; 0; 国产. 辅助; 空压机; XS-50/8; 1; 1; 0; 国产. 在线测厚仪; 1500型; 0; 2; +2; 国产. 冷却塔; LCT; 0; 2; +2; 国产. 机械手装置; /; 0; 2; +2; 国产. 合计; 25; 31; +6; /. 产能匹配分析：本项目关键生产设备为板材生产线，根据其设计生产能力按满负荷计算，则片板材年设计生产能力：0.07×2×7200=1008t/a，本项目片板材年产能为1000t/a，故本项目关键生产设备与产能匹配。 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米用地现状 地理位置：本项目位于江阴市周庄镇砂山大道155号，具体地理位置见附图1。 厂界周围500米土地利用现状：本项目东侧为砂山大道，南侧为江苏国嘉导体技术科技有限公司，西侧为江苏余润投资集团有限公司，北侧为江阴市余润金属制造有限公司，距离厂界102米处为蒋家桥村民住宅，距离厂界105米处为周庄东区实验小学周东分部，距离厂界190米处为江东二村村民住宅，距离厂界221米处为严家巷村民住宅，距离厂界186米处为江东七村村民住宅，距离厂界424米处为汪家跳村民住宅。厂界周围500米卫星图见附图2，500米土地利用现状详见附图3。 厂区平面布置：本项目租用闲置厂房进行建设，生产车间位于一层，具体见车间平面布置图，附图5。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目搬迁前后生产环节均实行三班24小时制，年有效工作日均为300天。 劳动定员：本项目搬迁前劳动定员10人，搬迁后不新增劳动定员，劳动定员仍为10人。 - 7、水量平衡 原有项目水平衡见下图2-1。 图2-1 原有项目水量平衡图 单位：t/a 搬迁后全厂水平衡见下图2-2。 图2-2 搬迁后全厂水量平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 本项目主要从事片板材的生产，具体生产工艺见下图（其中G—废气、S—固废、N—噪声），工艺流程图如下。 片板材工艺流程： 图2-3 片板材生产工艺流程及产污环节图 - 2、其他产污环节分析 本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为厂区职工生活污水（W1）、废包装材料（S3）、二级活性炭吸附装置定期更换产生的废活性炭（S4）、废硅油桶（S5）以及厂区生活垃圾（S6）。 - 3、本项目产污环节汇总 表2-5 本项目生产主要产污环节和排污特征 类别; 代码; 产生点; 污染物; 产生特征; 去向. 废气; G1; 头道烘干; 水汽; 连续; 无毒无害，在车间内无组织排放. G2; 挤出; 有机废气; 连续; 经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理，尾气通过一根15米高排气筒排放. G3; 压延; 有机废气; 连续. G4; 涂硅油; 有机废气; 连续. G5; 后道烘干; 有机废气; 连续. 废水; W1; 员工生活; COD、SS、TP、氨氮、总氮; 间断; 接管至亚同环保水处理江阴有限公司集中处理达标后排放. 噪声; N; 板材生产线、上料机、粉碎机、空压机、冷却塔以及风机等; 噪声; 连续; 车间隔声、距离衰减. 固废; S1; 切边; 边角料; 间断; 经粉碎后回用. S2; 切边; 不合格品; 间断; 经粉碎后回用. S3; 原料包装; 废包装袋; 间断; 外售综合利用. S4; 二级活性炭吸附装置; 废活性炭; 间断; 交有资质单位合理处置. S5; 原料包装; 废硅油桶; 间断; 交有资质单位合理处置. S6; 生活活动; 生活垃圾; 间断; 环卫清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 江阴嘉欧新材料有限公司成立于2020年8月25日，原位于江阴市青阳镇锡澄路1319号，其“年产1000吨片板材新建项目”环境影响报告表于2021年3月4日通过无锡市行政审批局审批（锡行审环许【2021】1083号），后由于青阳镇工改，项目未建成，登记编号：91320281MA22A2EQ4R001W。 一、原有项目基本情况 原有项目建设、审批以及验收情况见表2-6。 表2-6 原有项目建设、审批以及验收情况 项目名称; 审批情况; 排污证; 验收情况. “年产1000吨片板材新建项目”; 2021年3月4日通过无锡市行政审批局审批（锡行审环许【2021】1083号）; 登记编号：91320281MA22A2EQ4R001W; 项目未建成，不再建设. - 原有项目工艺流程 图2-4 原有项目生产工艺流程及产污环节图 - 与本项目有关的原有污染情况 - 因原有项目未建成，故原有污染情况根据原有环评进行评述。 （1）废气 原有项目挤出、压延、涂硅油、后道烘干环节非甲烷总烃产生量为0.351t/a，经吸风罩收集后进入一套二级活性炭吸附装置处理，尾气通过一根15米高排气筒（DA001）排放，非甲烷总烃排放量为0.03t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为0.5mg/m3，可达GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表5、表9 标准。 （2）废水 原有项目无生产废水产生，生活污水产生量为240t/a，经化粪池预处理后接入江阴市源通综合污水处理有限公司集中处理，出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入锡澄运河。 （3）固体废物 原有项目固体废物主要为边角料、不合格品、废包装袋、废活性炭、废硅油桶以及生活垃圾，边角料、不合格品粉碎后回用于生产，废包装袋收集后外售；废活性炭、废硅油桶交有资质单位合理处置；生活垃圾由环卫部门统一集中收集后处置，本项目固废均不外排。 （4）噪声 原有项目噪声源主要为板材生产线、上料机、粉碎机、空压机等设备产生的噪声，噪声源强≤90dB(A)。采取的措施为优先考虑低噪声设备，在厂区内合理布局和设置于建筑物内部，对高噪声设施采取进一步的防噪、降噪措施，经距离衰减，原有项目可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 四、项目地污染情况 本项目租用江阴市余润金属制造有限公司闲置厂房进行建设，江阴市余润金属制造有限公司为贸易公司，项目建设地原为其仓库，主要贮存金属零部件，项目地不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发[2012]140号）、《关于规范工业企业场地污染防治工作的通知》（苏环办[2013]246号）文件中相关要求。故本项目所涉及的厂房无场地污染等环境问题。 项目建设地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，生活污水接入亚同环保水处理江阴有限公司集中处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目引用《江阴市生态环境状况公报》（2023年度）数据，根据公报数据，项目所在区域SO2、PM10、NO2年均浓度、CO日均浓度、PM2.5年均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准要求，O38小时平均浓度出现超标，因此判定该区域为环境空气质量非达标区，该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《周庄镇大气环境整治方案》及《无锡市大气环境质量限期达标规划》，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。特征因子非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》中要求。 2、地表水 项目所在地纳污河流为张家港河，根据江苏省地表水（环境）功能区划，张家港河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。根据《江阴市生态环境状况公报》（2023年度），江阴市水环境水质情况如下： 2023年，全市国、省考河流断面水质优Ⅲ比例达到100%，长江三个集中式饮用水源地达标率100%，长江干流江阴段稳定达到Ⅱ类标准，地表水环境质量总体改善。 ①国省考断面 2023年，全市6个国考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中3个断面达到Ⅱ类；全市18个省考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中10个断面达到Ⅱ类。 ②饮用水水源地 江阴市饮用水以集中供水为主，以地表水为主要水源，共设3个饮用水源水质监测断面，分别位于长江小湾、肖山湾和西石桥断面。按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准评价，2023年小湾、肖山湾、西石桥饮用水源地水质良好，水质达标率为100%，与2022年持平；109项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中集中式生活饮用水地表水源地水质标准要求。 ③市域重点河流 2023年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面12个，Ⅲ类水质断面10个，无Ⅳ类、V类和劣V类水质断面。与2022年相比，总体水质变好，Ⅱ一Ⅲ类断面比例上升2.7个百分点。 故根据《江阴市生态环境状况公报》（2023年度），张家港河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3、声环境 厂界周围50米范围内无声环境保护目标，根据《江阴市生态环境状况公报》（2023年度）可知，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区噪声要求。 4、生态环境 本项目不属于园区外新增用地建设项目，且厂界外500米范围内无生态环境保护目标，故不用进行生态现状调查。 - 电磁辐射 - 本项目不涉及电磁辐射，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目周边无地下水、土壤环境保护目标，正常运营情况下不存在地下水、土壤环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、大气环境保护目标 500米范围内的环境空气保护目标见表3-1。 表3-1 环境空气保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/º; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 1; 蒋家桥; 120.420957; 31.867106; 居民区; 居民区，20户; 二类区; 南; 102. 2; 周庄东区实验小学周东分部; 120.420174; 31.866908; 居民区; 居民区，1座; 二类区; 南; 105. 3; 严家巷; 120.422577; 31.870084; 居民区; 居民区，20户; 二类区; 东北; 221. 4; 江东二村; 120.422947; 31.868877; 居民区; 居民区，120户; 二类区; 东; 190. 5; 江东七村; 120.422470; 31.869536; 居民区; 居民区，20户; 二类区; 东南; 186. 6; 汪家跳; 120.415099; 31.869703; 居民区; 居民区，10户; 二类区; 西; 424. 2、地表水环境保护目标 本项目生活污水最终排放河体为张家港河，为项目水环境保护目标，见表3-2。 表3-2 水环境保护目标 保护对象; 保护内容; 相对厂界; 相对排放口; 与本项目的水利联系. 距离/m; 坐标/º; 高差; 距离/m; 坐标/º. 经度; 纬度; 经度; 纬度. 张家港河; 水质; 240; 120.414546; 31.879943; 0; 720; 120.420662; 31.868228; 有，纳污水体. 3、声环境保护目标 建设项目厂界50米范围内无声环境保护目标。 4、地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境保护目标 本项目不涉及产业园区外建设项目新增用地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气 运营期：全厂废气执行标准如下：挤出、压延、涂硅油、后道烘干环节产生的非甲烷总烃最高允许排放浓度取严执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准以及2024年修改单要求，非甲烷总烃最高允许排放速率取严执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准；挤出、压延环节产生的特征因子乙醛排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准；边界无组织非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准以及2024年修改单要求，厂区内无组织非甲烷总烃排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。 表3-3 废气排放标准限值 排气筒编号/产污环节; 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 无组织排放监控浓度限值 （mg/m3）. DA001/挤出、压延、涂硅油、后道烘干环节; 非甲烷总烃; 60; 3; 15; 4.0. 乙醛; 20; /; 15; /. 表3-4 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 监控点限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水：本项目生活污水接入亚同环保水处理江阴有限公司集中处理，接管污水中 COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准，氨氮、总磷、总氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1 中 B 等级标准；处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。 表3-5 污水接管标准和排放标准 (单位：mg/L，pH无量纲） 标准; 污染物名称; 浓度（mg/L）. 接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准; COD; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1 中 B 等级标准; 氨氮; 45. 总氮; 70. 总磷; 8. 尾水排放标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准; SS; 10. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准; COD; 50. 氨氮; 4（6）. 总氮; 12（15）. 总磷; 0.5. 注：a：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 - 噪声： - 运营期：根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》（澄政办发【2020】71号），项目所在区域为2类声环境功能区，本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中2类标准。 表3-6 噪声排放标准限值 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 60; 50. 4、一般工业固废、危险废物暂存点执行标准： 本项目一般工业固废贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废气：挥发性有机物（以非甲烷总烃计）；废水：总量控制因子为COD、NH3-N、TP、总氮；固废：固体废物得到妥善处置， 排放总量为零； 建设项目污染物排放总量指标见表3-7。 表3-7 项目污染物排放总量申请指标 单位：t/a 污染物名称; 现有项目; 本项目; 以新带 老削减量; 全厂排放总量A/B; 排放 增减量. 实际排 放量; 核定排 放量; 产生量; 削减量; 排放量A/B. 废 气; 有 组 织; 非甲 烷总烃; /; 0.03; 0.316; 0.286; 0.03; 0.03; 0.03; 0. 无 组 织; 非甲 烷总烃; /; 0.035; 0.035; 0; 0.035; 0.035; 0.035; 0. 合 计; 非甲 烷总烃; /; 0.065; 0.351; 0.286; 0.065; 0.065; 0.065; 0. 废 水; 水量; /; 240; 240; /; 240; 240; 240; 0. COD; /; 0.012; 0.12; 0.012; 0.108/0.012; 0.012; 0.108/0.012; 0. SS; /; 0.0024; 0.096; 0.012; 0.084/0.0024; 0.0024; 0.084/0.0024; 0. 氨氮; /; 0.00096; 0.011; 0; 0.011/0.00096; 0.00096; 0.011/0.00096; 0. TP; /; 0.00012; 0.0019; 0; 0.0019/0.00012; 0.00012; 0.0019/0.00012; 0. 总氮; /; 0.0029; 0.017; 0; 0.017/0.0029; 0.0029; 0.017/0.0029; 0. 固 废; 一般固废; /; /; 50.4; 50.4; /; /; 0; 0. 危险废物; /; /; 2.889; 2.889; /; /; 0; 0. 生活垃圾; /; /; 2.04; 2.04; /; /; 0; 0. 备注：①原有项目未建设，故实际排放量为零；②A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B” 指污水处理厂外排量；③特征因子乙醛不定量分析，故不在此表中列出。 由上表可见，本项目废水接管量为240t/a，接入亚同环保水处理江阴有限公司集中处理，最终水污染物排放总量为COD0.012t/a、氨氮0.00096t/a、总氮0.0029t/a和TP0.00012t/a，排放总量指标可在周庄镇控源截污内平衡；SS排放总量为0.0024t/a，作为环保部门考核指标。 本项目非甲烷总烃排放总量0.065t/a，在企业内部平衡。固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有租用厂房进行建设，无需新建车间和厂房，不涉及土建工程，施工期工程内容主要包括设备安装、调试等环节，且施工时间短，对周围环境影响较小。 该阶段噪声主要为机械设备的装运、安装噪声。应合理安排施工时间，选用低噪声设备，室内施工、建筑隔声，减少对周围环境声环境的影响。 该阶段废水排放主要是施工现场工人排放的生活污水，该阶段废水排放量较小，纳入厂区的市政污水管网，对地表水环境影响较小。 该阶段产生的固体废物主要为各类包装袋和生活垃圾等。包装物基本上回收利用或外售，生活垃圾将委托环卫部门定期清运。因此，不会对周围环境产生较大影响。 综上，该项目施工期应采取各项污染防治措施，随着施工期的结束，这些影响因素都随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产排情况 本项目废气主要为挤出、压延、涂硅油、后道烘干环节产生的挥发性有机废气，经吸风罩收集后引入一套二级活性炭吸附装置处理，尾气通过一根15米高排气筒（DA001）排放，具体见大气专项评价。 2、废水 本项目厂区按“清污分流”制实施，无生产废水产生，本项目生活污水产生量为240t/a，经化粪池预处理后的生活污水接入亚同环保水处理江阴有限公司集中处理，建设地污水管网已建成，出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入张家港河。 表4-1 本项目废水产排情况 废水来源; 废水量t/a; 污染物产生量; 治理措施; 污染物接管量; 污染物最终排放情况; 外排去向. 污染物名称; 浓度 mg/L; 产生量t/a; 浓度 mg/L; 接管量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 240; COD; 500; 0.12; 化粪池; 450; 0.11; 50; 0.012; 经化粪池预处理后接入亚同环保水处理江阴有限公司处理达标后排入张家港河. SS; 400; 0.096; 350; 0.084; 10; 0.0024. NH3-N; 45; 0.011; 45; 0.011; 4; 0.00096. TP; 8; 0.0019; 8; 0.0019; 0.5; 0.00012. TN; 70; 0.017; 70; 0.017; 12; 0.0029. 接管可行性分析： 本项目生活污水接入市政污水管网，纳入亚同环保水处理江阴有限公司集中处理，达标排入张家港河。 （1）亚同环保水处理江阴有限公司简介 亚同环保水处理江阴有限公司位于周庄镇工业集中区（江阴周北热电厂北侧），设计总规模为 15000t/d，分两期实施，一期设计规模为 7500t/d，终期设计规模达到 15000t/d。主要接纳处理周庄镇周东工业集中区内工业废水和周边居民生活污水，属于城镇污水处理厂。 亚同环保水处理江阴有限公司废水处理工程采用混凝沉淀+改良A2O生化+混凝气浮处理工艺，出水水质情况正常，接管标准为COD≤500mg/L，SS≤400mg/L，氨氮≤45mg/L，TP≤8mg/L，总氮≤70mg/L。处理出水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，即COD≤50mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤4mg/L、TP≤0.5mg/L、总氮≤12mg/L，处理尾水后排入张家港河。亚同环保水处理江阴有限公司的进出水标准见表4-2。 表4-2 污水处理厂进出水标准 单位：mg/L 指标; COD; SS; 氨氮（NH3-N）; 总氮（TN）; 总磷（TP）. 进水水质; 500; 400; 45; 70; 8.0. 出水水质; 50; 10; 4; 12; 0.5. （2）纳管可行性 本项目污水管道已经接入市政污水管网，产生的生活污水可经市政污水管网排入亚同环保水处理江阴有限公司集中处理，因此本项目生活污水纳管集中处理是可行的。 （3）水质相符性 亚同环保水处理江阴有限公司处理工艺为以混凝沉淀+改良A2O生化+混凝气浮处理工艺为主，该工艺主要针对城市生活污水的处理。本项目废水为生活污水，水质简单，本项目生活污水排放浓度COD 450mg/L、SS 350 mg/L、NH3-N45mg/L、TN70mg/L、TP8mg/L，可达污水厂接管标准，排入亚同环保水处理江阴有限公司后能得到有效治理，不会对亚同环保水处理江阴有限公司的处理工艺造成冲击。 （4）接管余量 亚同环保水处理江阴有限公司目前日处理污水1.5万吨，本项目污水排放量为0.8t/d，排放量较小，污水处理厂有足够的余量接收本项目废水，本项目生活污水的接入不会对亚同环保水处理江阴有限公司正常运行造成影响。本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表4-3。 表4-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD SS NH3-N TP TN; 进入城镇污水处理; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 化粪池; 沉淀; DW001; 是; ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口. 本项目厂区废水间接排放口基本情况见表4-4。 表4-4 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标/°; 废水排放量（万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）. 1; DW001; 120.420662; 31.868228; 0.024; 进入城镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 流量产生期间; 亚同环保水处理江阴有限公司; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 4. TP; 0.5. TN; 12. 综上所述，本项目污水接管亚同环保水处理江阴有限公司，根据对亚同环保水处理江阴有限公司接管可行性分析可知，本项目所在厂区污水水量、水质等均符合亚同环保水处理江阴有限公司接管要求，因此，本项目污水不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水环境影响可接受。 （5）地表水环境监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业62塑料制品业292”，为登记管理，本项目生活污水间接排放，故不开展环境监测计划。 3、噪声 （1）噪声产排情况 本项目噪声源主要为板材生产线、上料机、粉碎机、空压机、冷却塔以及风机等，噪声源强≤90dB(A)。建设单位针对噪声产生特点，对生产车间内的设备采取措施为：①生产设备均设置在车间内，合理布局，尽量远离最近敏感点；②车间墙壁实砌，可有效隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态；④风机采用隔音罩进行降噪，并在隔音罩内使用隔音材料，使风机工作过程中发出的噪音被有效的隔绝掉；并采用减振器、减震垫或者是减振支架等，一方面可以防止风机在工作的过程当中出现振动噪音，另一方面可以从传播途径处减少噪音；⑤加强和完善道路和厂区的绿化等辅助性降噪措施，在道路两旁，主厂房周围及其它声源附件，尽可能多种植高大树木，利用植物的减噪作用降低厂界噪声水平。经上述措施后可降噪25dB(A)。经预测，厂界可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准。 4、固体废物 （1）固废产生情况 本项目固体废物主要为边角料、不合格品、废包装袋、废活性炭、废硅油桶以及生活垃圾。 建设项目固体废物产生情况见表4-5。 表4-5 建设项目固体废物产生情况汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废包装袋; 切边; 固; 塑料; 0.4; √; -; 固体废物鉴别导则. 2; 边角料、不合格品; 原料包装; 固; 塑料; 50. 3; 废活性炭; 二级活性炭吸附装置; 固; 活性炭; 2.879. 4; 废硅油桶; 原料包装; 固; 塑料; 0.01. 5; 生活垃圾; 生产活动; 固; 生活垃圾; 2.04. 建设项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况，详见下表4-6。 表4-6 运营期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 废包装袋; 一般工业固废; 切边; 固; 塑料; 《固体废物分类与代码目录》（2024年）; -; SW17; 900-003-S17; 0.4. 2; 边角料、不合格品; 原料包装; 固; 塑料; -; SW17; 900-003-S17; 50. 3; 废活性炭; 危险废物; 二级活性炭吸附装置; 固; 活性炭; 切边; T; HW49; 900-039-49; 2.879. 4; 废硅油桶; 原料包装; 固; 塑料; 原料包装; T/In; HW49; 900-041-49; 0.01. 5; 生活垃圾; 生产活动; 固; 生活垃圾; -; -; SW64; 900-099-S64; 2.04. 工程分析中危险废物收集、贮存、运输、利用、处置境采取的污染防治措施等相关情况，见表4-7。 表4-7 危险废物汇总表 序号; 废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 最大贮存量（t/a）; 占地面积（m2）; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.879; 二级活性炭吸附装置; 固; 活性炭; 81d; T; 3; 3; 贮存于危废仓库5m2. 2; 废硅油桶; HW49; 900-041-49; 0.01; 原料包装; 固; 塑料; 15d; T/In; 0.01; 2. 固体废物利用处置方式见表4-8。 表4-8 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生环节; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 废包装袋; 切边; 一般固废; 900-003-S17; 0.4; 收集外售; /. 2; 边角料、不合格品; 原料包装; 900-003-S17; 50; 回用于生产; /. 3; 废活性炭; 二级活性炭吸附装置; 危险废物; 900-039-49; 2.879; 委托处置; 有资质单位处置. 4; 废硅油桶; 原料包装; 900-041-49; 0.01. 5; 生活垃圾; 生活活动; 生活垃圾; 900-099-S64; 2.04; 统一处置; 环卫部门. （2）固废的安全贮存技术要求 a、一般工业固体 根据项目一般工业固废产生情况，企业建设一般工业固体废物贮存场（30m2），安全贮存技术要求如下： ①按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置暂存场所； ②贮存场所不得露天堆放，应做好防风、防雨、防晒设施，防流失，防外水入侵要求。 b、危险废物 根据项目危险废物产生情况，企业建设危废仓库（5m2），根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置危废仓库，危废贮存设施应采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；本项目危险废物采取室内贮存库方式，贮存库内不同贮存分区之间采取隔离措施；贮存设施内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统；贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》 （HJ 1276-2022 ）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 5、土壤、地下水 本项目废气中的主要污染物为有机废气，无生产废水排放，产生的危险废物主要有废活性炭、废硅油桶，液态原料为硅油。本项目运营期地下水、土壤环境潜在污染源主要为：废气通过大气沉降污染土壤，液态原料硅油泄漏导致地面漫流、垂直入渗污染土壤、地下水。按照“分区防控”的要求，提出以下保护措施及对策。 ①源头控制措施：项目废气、废水、固废均应得到合理处置，液体原料硅油加盖密闭贮存，并设托盘防泄漏，危险废物废活性炭、废硅油桶根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置危废仓库，危废仓库应采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物，设置防渗漏及泄漏液体收集装置。 ②过程防治措施：厂区内采取合理绿化，降低废气排放对土壤的污染影响；采取合理的分区防渗措施，优化地面布局，厂区地面硬化处理。 ③加强土壤、地下水环境保护队伍建设，由专人负责土壤、地下水污染防治的管理工作，制定土壤、地下水污染事故应急处理处置预案。 综上，本项目拟采取分区防渗、厂区地面硬化、定期检查等完善的土壤、地下水污染防治措施，可有效防止事故状态下的渗漏，防止土壤、地下水环境污染，本项目产生的废气通过大气沉降对土壤环境影响较小，建设项目对土壤、地下水环境影响较小。因此，本次评价认为拟建项目在采取了有效的土壤、地下水防控措施后，污染物一般不会对土壤、地下水产生不利影响，不需开展跟踪监测。 6、生态 本项目租用厂房，不新增用地，不涉及生态影响。 - 7、环境风险 （1）项目危险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附表B，项目涉及的主要危险物质数量与临界量比值（Q）见下表。 表4-9 危险物质数量与临界量比值一览表 物质名称; CAS号; 实际最大储存量q(t); 临界量Q（t）; q/Q. 无溶剂硅油; /; 0.1; 2500; 0.00004. 危险废物（废活性炭、废硅油桶）; /; 2.889; 50*; 0.05778. 合计; 0.05782﹤1. *注：取值《建设项目环境风险评价技术导则》附录B，表B.2。 由于企业存在多种环境风险物质时，按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）： 式中：q1， q2， ...，qn--每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1， Q2， ...，Qn--每种环境风险物质的临界量，t。 根据核算，比值Q小于1，风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。 （2）项目危险物质风险识别 ①物质危险性识别 表4-10 物质风险识别一览表 类别; 名称; 风险类型; 事故后果. 原料仓库; 无溶剂硅油; 泄漏、火灾; 导致地表水、大气、土壤、地下水等污染和人畜伤害及财产损失. 危废贮存; 废活性炭、废硅油桶; 火灾. 环保工程; 二级活性炭吸附装置; 火灾. ②风险单元识别 厂区内的风险单元主要为生产装置、贮运及环保工程等，具体见下表： 表4-11 主要生产设施及储运设施说明表 类别; 名称; 数量; 涉及主要物料; 风险类型; 事故后果. 贮运工程; 原料仓库; 1个; 无溶剂硅油; 泄漏、火灾; 导致地表水、大气、土壤、地下水等污染和人畜伤害及财产损失. 环保工程; 废气; 二级废活性炭吸附装置; 1套; 有机废气; 措施失效，火灾、爆炸. 固废; 危废仓库; 1个; 废活性炭、废硅油桶; 火灾. （3）企业风险源分布及传播途径及次生危害 企业环境风险情况见表4-12。 表4-12 企业风险源分布及传播途径及次生危害 风险源 位置; 涉及风险 物质; 发生事故的原因; 危险物质向环境转移的可能途径. 原料仓库; 无溶剂硅油; 火灾; 泄漏后如因防渗措施不当，通过垂直入渗方式会对土壤、地下水产生一定影响，通过地表漫流进入附近地表水体，对地表水造成一定影响；火灾燃烧产生的有毒有害气体对周围大气环境保护目标造成一定影响，消防废水对地表水造成一定影响。. 二级活性炭吸附装置; 有机废气; 废气处理设施故障引起泄漏或引发火灾、爆炸事故; 故障后，企业有机废气未经处理后直接排放至大气环境，并随空气流动在大气中传播和转移，可能会对周边大气环境造成污染；经大气沉降、垂直入渗等方式进入土壤、地下水环境，造成一定污染；燃烧产生的有毒有害气体对周围大气环境保护目标造成一定影响，消防废水对地表水造成一定影响。. 危废仓库; 废活性炭、废硅油桶; 火灾; 燃烧产生的有毒有害气体对周围大气环境保护目标造成一定影响，消防废水对地表水造成一定影响。. 通过成熟、可靠的防范措施可得到很好的控制，可最大限度的降低风险事故发生概率。综上，项目环境风险程度较低，环境风险处于可接受水平，项目的风险防范措施可行，项目从环境风险角度可行。 8、电磁辐射。 本项目不涉及电磁辐射影响。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/挤出、压延、涂硅油、后道烘干环节 |  | 非甲烷总烃、乙醛（有组织） | 二级活性炭吸附装置 | 风量8000m3/h，收集效率达90%，处理效率达90%，达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准以及2024年修改单要求、江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准（非甲烷总烃、乙醛最高允许排放浓度分别为60mg/m3、20mg/m3，非甲烷总烃最高允许排放速率为3kg/h） |
|  | 生产车间/挤出、压延、涂硅油、后道烘干环节 |  | 非甲烷总烃 （无组织） | 加强车间通风 | 非甲烷总烃达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准以及2024年修改单要求（无组织排放监控浓度限值4.0 mg/m3）和江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准（特别排放限值6 mg/m3） |
| 地表水环境 | DW001/办公生活 |  | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 经化粪池预处理后接入亚同环保水处理江阴有限公司集中处理 | 达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准（COD50mg/L、SS10 mg/L、氨氮4 mg/L、总氮12 mg/L、总磷0.5 mg/L） |
| 声环境 | 生产车间 | 板材生产线、上料机、粉碎机、空压机、冷却塔以及风机等 | 噪声 | 选用低噪音设备、合理布局、置于室内 | 厂界噪声达到GB12348-2008中的表1中2类标准（昼间≤60、夜间≤50） |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废废包装袋外售综合利用，边角料、不合格品破碎后回用于生产；废活性炭、废硅油桶委托有资质单位处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 企业厂区内地面全部硬化，厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，建立有效的事故废水收集系统。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目租赁已建厂房建设，未新增用地且用地范围内无生态保护目标，故不涉及生态环境影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 对建设项目进行风险管理，采取有关的风险防范措施以降低事故的发生概率，建立事故应急预案以减轻事故的危害后果，尽最大可能地降低项目的环境风险，并加强企业安全管理制度和安全教育。 雨排口规范化建设要求：雨水排放口前端设置明渠（排放井），便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可管理 本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业62塑料制品业292”，为登记管理。 2、环保竣工验收要求 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 3、环境管理台账要求 公司需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废水、废气污染物监测台账、原辅料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，定期上报并妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 4、排污口设置规范化根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》〔苏环控（1997）122号文〕的要求设置与管理排污口（指废水排放口、废气排气筒和固废临时堆放场所）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.065t/a | 0.065t/a |  | 0.065t/a | 0.065t/a | 0.065t/a | 0 |
| 废水 | 水量 | 240t/a | 240t/a |  | 240t/a | 240t/a | 240t/a | 0 |
|  | COD | 0.012t/a | 0.012t/a |  | 0.012t/a | 0.012t/a | 0.012t/a | 0 |
|  | SS | 0.0024t/a | 0.0024t/a |  | 0.0024t/a | 0.0024t/a | 0.0024t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.00096t/a | 0.00096t/a |  | 0.00096t/a | 0.00096t/a | 0.00096t/a | 0 |
|  | TP | 0.00012t/a | 0.00012t/a |  | 0.00012t/a | 0.00012t/a | 0.00012t/a | 0 |
|  | 总氮 | 0.0029t/a | 0.0029t/a |  | 0.0029t/a | 0.0029t/a | 0.0029t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | 0.4t/a | 0 |  | 0.4t/a | 0.4t/a | 0.4t/a | 0 |
|  | 边角料、不合格品 | 50t/a | 0 |  | 50t/a | 50t/a | 50t/a | 0 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 1.9t/a | 0 |  | 2.879t/a | 1.9t/a | 2.879t/a | +0.979t/a |
|  | 废硅油桶 | 0.01t/a | 0 |  | 0.01t/a | 0.01t/a | 0.01t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

表1  全厂有组织大气污染物排放状况

| 污染源名称 | 排气量 | 排气量 | 污染物名称 | 产生状况 |  |  | 治理措施 | 去除率(%) | 排放状况 |  |  | 执行标准 |  |  | 排放高度 | 排气筒标号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Nm3/h) | (万Nm3/a) |  | 浓度 | 速率 | 产生量(t/a) |  |  | 浓度 | 速率 | 排放量(t/a) | 标准名称 | 浓度 | 速率 |  |  |
|  |  |  |  | (mg/m3) | (kg/h) |  |  |  | (mg/m3) | (kg/h) |  |  | (mg/m3) | (kg/h) |  |  |
| 挤出、压延、涂硅油及后道烘干环节 | 8000 | 5760 | 非甲烷总烃 | 5 | 0.04 | 0.316 | 二级活性炭吸附装置 | 90 | 0.5 | 0.004 | 0.03 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准以及2024年修改单要求、江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 | 60 | 3 | 15 | DA001 |

表2  全厂有组织废气排放量汇总表                              表3 全厂无组织大气污染物产生源强

| 序号 | 总排气量 (万Nm3/a) | 污染物名称 | 年排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5760 | 非甲烷总烃 | 0.03 | / |

| 污染源位置 | 污染物名称 | 污染物产生量(t/a) | 面源面积（m2） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.035 | 2688 | 8 |

表4   全厂无组织废气排放量汇总表                                表5   全厂废气排放量汇总

| 序号 | 污染物名称 | 年排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 0.035 | / |

| 序号 | 污染物名称 | 年排放量 | 其中有组织年排放量（吨） | 其中无组织年排放量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 0.065 | 0.03 | 0.035 |